CAIET DE SARCINI

Delegarea prin concesiune a serviciului de salubrizare constând în

colectarea separată și transportul separat al deșeurilor menajere și al deșeurilor similare;

operarea centrelor de colectare prin aport voluntar a deșeurilor de la persoanele fizice;

transferul deșeurilor municipale în stațiile de transfer și operarea statiilor de transfer,

sortarea deșeurilor de hârtie, carton, metal, plastic și sticlă colectate separat din deșeurile municipale în stații de sortare de la Brezoi, Râureni, Roești și

tratarea aerobă a biodeșeurilor colectate separat în instalația de compostare de la Râureni

aprilie 2024

CUPRINS

SECȚIUNEA 1	DATE GENERALE	4

Capitolul 1	Informații privind Autoritatea Contractantă	4

Capitolul 2	Obiectul Caietului de sarcini	4

Capitolul 3	Activitățile componente ale serviciului de salubrizare care fac obiectul contractului de delegare	4

Capitolul 4	Durata contractului	5

SECȚIUNEA 2	CERINŢE ORGANIZATORICE MINIMALE	5

Capitolul 1	Cerințe Generale	5

Capitolul 2	Perioada de mobilizare și data începerii	6

Capitolul 3	Legislație, standarde și linii directoare	6

Capitolul 4	Autorizații și licențe	6

Capitolul 5	Operare și întreținere	6

Capitolul 6	Programul de lucru și programul de operare	7

Capitolul 7	Deșeuri admise și neadmise	7

Capitolul 8	Personal și instructaj	7

Capitolul 9	Identitatea firmei și identificarea personalului	8

Capitolul 10	Echipament de protecție și de siguranță	8

Capitolul 11	Sistemul de management calitate/mediu/sănătate ocupațională	8

Capitolul 12	Comunicarea	8

Capitolul 13	Controlul și monitorizarea de mediu	9

Capitolul 14	Monitorizarea activității de către Concedent	9

Capitolul 15	Echipamente/mașini/utilaje necesare	9

Capitolul 16	Operațiuni de urgență	10

SECȚIUNEA 3	COLECTAREA DEȘEURILOR	11

Capitolul 1	Colectarea deșeurilor menajere	11

Capitolul 1.1	 Colectarea separată și gestionarea deșeurilor menajere	11

Capitolul 1.2	 Colectarea separată și gestionarea deșeurilor similare	13

Capitolul 1.3	Colectarea separată și gestionarea deșeurilor periculoase din deșeurile menajere și similare, cu excepția celor cu regim special	14

Capitolul 1.4	Colectarea separată și gestionarea deșeurilor voluminoase provenite de la populaţie, instituţii publice și agenți economici	15

Capitolul 1.5	Colectarea separată și gestionarea deșeurilor din piețe	16

Capitolul 2	Colectarea și transportul deșeurilor rezultate din activităţi de construcţii și desființări de la populație	16

Capitolul 3	Colectări ocazionale	17

Capitolul 4	Întreținere vehicule și recipiente	18

Capitolul 5	Determinări privind compoziția deșeurilor	18

Capitolul 6	Înființarea punctelor de colectare	18

Capitolul 7	Campanii de informare și conștientizare	19

SECȚIUNEA 4 – TRANSFERUL DEȘEURILOR	19

SECȚIUNEA 5 – SORTAREA DEȘEURILOR	20

SECŢIUNEA 6	AMENAJAREA BAZELOR DE LUCRU ȘI IMPLEMENTAREA SISTEMULUI INFORMATIC	21

SECŢIUNEA 7	INDICATORI DE PERFORMANȚĂ PRIVIND PRESTAREA SERVICIULUI DE SALUBRIZARE	23

SECŢIUNEA 8	TARIFELE APLICATE PENTRU FIECARE ACTIVITATE A SERVICIULUI DE SALUBRIZARE	23

SECŢIUNEA 9	INVESTIȚII	24

SECȚIUNEA 10	ACORDURI CU TERȚI OPERATORI ECONOMICI AFLATE ÎN SARCINA OPERATORULUI	24

ANEXA 1 – Regulamentul serviciului	24

ANEXA 2 – Lista punctelor de colectare existente	24

ANEXA 3 – Lista operatorilor economici și a instituțiilor publice din aria de delegare	24

ANEXA 4 – Lista piețelor din aria de delegare	25

ANEXA 5 – Infrastructura existentă pusă la dispoziția Concesionarului	25

ANEXA 6 – Manualele de operare a instalațiilor care fac obiectul delegării	27

ANEXA 7 – Autorizațiile de mediu ale instalațiilor care fac obiectul delegării	27

ANEXA 8 – Infrastructura în sarcina Concesionarului	27

# SECȚIUNEA 1	DATE GENERALE

## Capitolul 1	Informații privind Autoritatea Contractantă

Autoritatea Contractantă (Concedent):	ADI pentru serviciul de salubrizare a deșeurilor din județul Vâlcea

Adresa:	General Praporgescu nr.1,

Mun.Râmnicu Vâlcea, jud.Vâlcea

Contact:					Tel: +40756 075 460

Fax: : +40250 735617

e-mail: adi.salubrizare.valcea@gmail.com

## Capitolul 2	Obiectul Caietului de sarcini

- Prezentul caiet de sarcini stabileşte condiţiile de desfășurare a activităților componente ale  serviciului de salubrizare, stabilind nivelurile de calitate, indicatorii de performanță, cerințele tehnice și organizatorice minimale necesare funcţionării acestui serviciu în condiţii de eficienţă și siguranță.

- Prezentul caiet de sarcini a fost elaborat spre a servi drept documentație tehnică și de referinţă în vederea stabilirii condiţiilor specifice de desfășurare a activităților componente ale serviciului de salubrizare.

- Caietul de sarcini face parte integrantă din documentația necesară desfășurării activităților serviciului de salubrizare și constituie ansamblul cerințelor tehnice de bază.

- Prezentul caiet de sarcini conţine specificațiile tehnice care definesc caracteristicile referitoare la nivelul calitativ, tehnic şi de performanță, siguranța în exploatare, precum şi sisteme de asigurare a calităţii, terminologie, condiţiile pentru certificarea conformității cu standarde relevante sau altele asemenea.

- Specificațiile tehnice se referă, de asemenea, la algoritmul executării activităților, la verificarea, inspecția şi condiţiile de recepție a lucrărilor, precum şi la alte condiţii ce derivă din actele normative și reglementările, în legătură cu desfășurarea serviciului de salubrizare.

- Caietul de sarcini precizează reglementările obligatorii referitoare la protecţia muncii, la prevenirea şi stingerea incendiilor şi la protecţia mediului, care trebuie respectate pe parcursul prestării activităților listate în Capitolul 3 al prezentului document şi care sunt în vigoare.

- Termenii, expresiile și abrevierile utilizate sunt cele din Regulamentul serviciului de salubrizare.

## Capitolul 3	Activitățile componente ale serviciului de salubrizare care fac obiectul contractului de delegare

- Activităţile serviciului de salubrizare, care fac obiectul delegării sunt:

- colectarea separată și transportul separat al deșeurilor menajere și al deșeurilor similare provenind din activități comerciale din industrie și instituții, inclusiv fracții colectate separat

- operarea centrelor de colectare prin aport voluntar a deșeurilor de la persoanele fizice

- transferul deșeurilor municipale în stațiile de transfer și operarea statiilor de transfer Brezoi, Galicea, Fârțătești, Bălcești si Drăgășani, inclusiv transportul separat al deșeurilor reziduale la depozitele de deșeuri nepericuloase de la Roești și Fețeni, al deșeurilor de hârtie, metal, plastic și sticlă colectate separat la stațiile de sortare de la  Brezoi,  Râureni, Roești și al biodeșeurilor la instalația de compostare de la Râureni sau la stația de tratare mecanobiologică  de la Roești

- sortarea deșeurilor de hârtie, carton, metal, plastic și sticlă colectate separat din deșeurile municipale în stații de sortare de la Brezoi, Râureni, Roești, inclusiv transportul reziduurilor rezultate din sortare la depozitul de deșeuri de la Roești

- tratarea aerobă a biodeșeurilor colectate separat în instalația de compostare de la Râureni, inclusiv transportul reziduurilor la depozitul de deșeuri de la Roești.

- Categoriile de deșeuri care fac obiectul contractului de delegare sunt:

  - deșeuri menajere respectiv fracțiile de deșeuri reciclabile (hârtie, carton, plastic, metale, sticlă), deșeuri biodegrabadile, deșeuri voluminoase, deșeuri menajere periculoase și deșeuri reziduale;

  - deșeuri similare provenind din activități comerciale, din industrie și instituții, respectiv fracțiile de deșeuri reciclabile (hârtie, carton, plastic, metale, sticlă), deșeuri biodegradabile, deșeuri voluminoase și deșeuri reziduale;

  - deșeuri din piețe, respectiv fracțiile de deșeuri reciclabile (hârtie, carton, plastic, metale, sticlă) și deșeuri reziduale;

  - deșeuri din construcții și desființări provenite din locuințe, generate de activități de reamenajare și reabilitare interioară și/sau exterioară a acestora, deșeuri textile, ulei uzat, deșeuri periculoase gestionate în cadrul centrelor de aport voluntar

  - biodeșeuri colectate separat

astfel cum sunt acestea definite prin proiectul contractului de delegare.

## Capitolul 4	Durata contractului

- Durata contractului de delegare va fi de 8 ani (96 luni).

# SECȚIUNEA 2	CERINŢE ORGANIZATORICE MINIMALE

## Capitolul 1	Cerințe Generale

- Concesionarul serviciului de salubrizare va asigura:

- respectarea legislației, normelor, prescripțiilor şi regulamentelor privind igiena muncii, protecţia muncii, gospodărirea apelor, protecţia mediului, urmărirea comportării în timp a construcțiilor, prevenirea şi combaterea incendiilor;

- exploatarea, întreținerea şi reparația instalaţiilor şi utilajelor cu personal autorizat în funcţie de complexitatea instalaţiei și specificul locului de muncă;

- respectarea indicatorilor de performanță și calitate stabiliți prin contract și precizați în Regulamentul serviciului de salubrizare;

- furnizarea către Concedent (ADI Salubrizare Vâlcea), respectiv A.N.R.S.C., a informațiilor solicitate și accesul la documentațiile și la actele individuale pe baza cărora prestează serviciul de salubrizare, în condiţiile legii;

- respectarea angajamentelor luate prin contractele de prestare a serviciului de salubrizare;

- prestarea serviciului de salubrizare către toţi utilizatorii din aria de delegare, colectarea întregii cantități de deşeuri municipale și lăsarea în stare de curățenie a spațiului destinat depozitării recipientelor de colectare;

- aplicarea de metode performante de management, care să conducă la reducerea costurilor de operare;

- dotarea utilizatorilor cu mijloace de realizare a colectării separate în număr suficient, etanșe şi adecvate mijloacelor de transport pe care le au în dotare;

- înlocuirea mijloacelor de colectare care prezintă defecțiuni sau neetanșeități;

- elaborarea planurilor anuale de revizii și reparații executate cu forte proprii și cu terți;

- realizarea unui sistem de evidentă a sesizărilor şi reclamațiilor şi de rezolvare operativă a acestora;

- evidenta orelor de funcționare a utilajelor;

- ținerea unei evidențe a gestiunii deșeurilor şi raportarea situaţiei periodic, autorităților competente, conform reglementărilor în vigoare și a cerințelor contractuale;

- asigurarea personalului necesar pentru prestarea activităților asumate prin contract;

- conducerea operativă prin dispecerat şi asigurarea mijloacelor tehnice și a personalului de intervenţie;

- o dotare proprie cu instalaţii și echipamente specifice necesare pentru prestarea activităților în condiţiile stabilite prin contract.

- Obligațiile și răspunderile personalului operativ al Concesionarului sunt cuprinse în Regulamentul serviciului.

## Capitolul 2	Perioada de mobilizare și data începerii

- Perioada de mobilizare cuprinde perioada dintre Data semnării și Data începerii efective a serviciilor și va fi de maxim 90 (nouăzeci) de zile de la semnarea contractului.

- În timpul Perioadei de mobilizare, Concesionarul se va pregăti complet pentru executarea Serviciilor, conform prevederilor proiectului de contract de delegare.

- În timpul Perioadei de Mobilizare, Concesionarul va furniza Concedentului, la fiecare 2 săptămâni, un raport de progres care să includă:

- programul de mobilizare a proiectului și progresele la data respectiva;

- devieri de la programul de mobilizare, motive și masuri de soluționare;

- detalii asupra implementării sistemului informatic;

- alte informații, dacă este cazul.

- Rapoartele de progres vor fi transmise în maxim 3 zile de la încheierea perioadei de raportare, în format letric și format pdf.

## Capitolul 3	Legislație, standarde și linii directoare

- Serviciile furnizate de Concesionar vor fi în deplin acord cu toate legile generale și specifice românești. Serviciile vor fi conforme cu toate reglementările regionale și locale.

- Autoritatea Contractanta va implementa regulamentele cadru locale necesare facilitării Serviciilor așa cum este specificat în prezentul Caiet de sarcini, prin modificarea sau elaborarea de hotărâri privind gestionarea deșeurilor, după cum este cazul.

## Capitolul 4	Autorizații și licențe

- Concesionarul va menține valabile pe toată perioada Contractului sau va obţine, după caz:

- Licențele necesare pentru prestarea serviciului de salubrizare eliberate de Autoritatea Națională de Reglementare pentru Serviciile Comunitare de Utilităţi Publice sau alt organism sau organisme împuternicite de lege să exercite această obligație.

- Orice alte permise, aprobări sau autorizații, inclusiv autorizația de funcționare, autorizația de mediu, autorizația de gospodărire a apelor - în conformitate cu prevederile legale.

## Capitolul 5	Operare și întreținere

- Obligativitatea încheierii contractelor de întreținere și mentenanță a instalațiilor și echipamentelor revine Concesionarului. Concesionarul va pune la dispoziție suficiente piese de rezerva și consumabile pentru a asigura funcţionarea neîntrerupta și continua a Serviciului.  Concesionarul va completa toate piesele de rezerva și consumabilele din obiective imediat după ce acestea au fost scoase.

- Concesionarul va păstra obiectivele în stare buna, curata și sigura și în condiţii sanitare corespunzătoare.

- Concesionarul va asigura inspecții regulate ale obiectivelor și va acționa imediat pentru reparare în caz ca se identifica deteriorări. Concesionarul va reabilita imediat instalațiile sau înlocui orice echipament sau componenta sau orice vehicul necesar  pentru operare,  pe  propria cheltuiala, în  baza unei  notificări către Concedent.

- Remedierea defecțiunilor la echipamentele GPS se va realiza în maxim 48 de ore de la data, respectiv ora identificării defecțiunii.

- Concesionarul va răspunde de plata tuturor cheltuielilor și costurilor asociate întreținerii și utilizării clădirilor, a instalațiilor și a utilităților utilizate.

- Toata întreținerea activităților va avea în vedere protecţia mediului. Se va acorda o atenție deosebita manipulării combustibililor și lubrifianților (benzina, petrol și ulei) și solvenților pentru a preveni vărsarea acestora și infiltrarea lor în sol.

## Capitolul 6	Programul de lucru și programul de operare

- Concesionarul va respecta legislaţia naţională referitoare la programul de lucru al angajaților.

- Programul de operare va fi stabilit, în Perioada de Mobilizare, de comun acord cu Concedentul.

## Capitolul 7	Deșeuri admise și neadmise

- Concedentul nu îi va cere Concesionarului sa accepte și nu va accepta, nici un fel de deșeuri periculoase sau alt tip de deșeuri decât cele menţionate anterior.

- Compoziția  și  cantitatea  deșeurilor  estimate  a  fi  primite  poate varia pe parcursul unui an sau de la an la an. Cantitatea aferenta fiecărei luni poate varia din cauza schimbărilor sezoniere. Concesionarul trebuie sa fie pregătit sa gestioneze cantitățile de deșeuri independent de fluctuațiile anuale, lunare și zilnice și trebuie sa poată face fata valorilor de vârf.

## Capitolul 8	Personal și instructaj

- Concesionarul va elabora şi păstra o listă a tuturor resurselor umane angajate în scopul furnizării/prestării serviciului de salubrizare. Lista va menționa numele tuturor angajaților şi categoria lor de muncă. Calificările profesionale şi istoria locurilor de muncă trebuie precizate în cazul personalului de conducere.

- Personalul minim cheie obligatoriu pe care Concesionarul trebuie să îl asigure este:                                manager de contract, responsabil calitate și mediu, responsabil parc auto și un coordonator SSM.

- Concesionarul își va angaja propria echipă și va fi responsabil de comportamentul acesteia pe timpul desfășurării activităţii. Toţi salariații trebuie să dețină calificări relevante și vor fi instruiți în mod corespunzător și calificați pentru sarcinile lor și trebuie să fie informați cu privire la utilizarea în siguranță a echipamentelor, mașinilor şi a vehiculelor aflate în sarcina lor pentru a se asigura că acestea sunt exploatate și întreţinute în conformitate cu cerințele contractuale.

- Concesionarul trebuie să poată în orice moment să înlocuiască membri din echipă în caz de concediu, boală etc. Orice membru al echipei, care poate intra în contact direct cu producătorii de deşeuri trebuie să fie capabil să înțeleagă, vorbească și să citească în limba română.

- Concesionarul va face cunoscută Concedentului persoana managerului de contract care va gestiona şi supraveghea prestarea serviciului. În absenţa (pe motiv de concediu, boală etc.) a persoanei astfel autorizate, trebuie precizat numele înlocuitorului.

- Persoana cu responsabilități de conducere trebuie să fie autorizată să negocieze şi să încheie acorduri cu privire la executarea lucrărilor care angajează Concesionarul faţă de Concedent. Când Concedentul o solicită, el trebuie să poată fi contactat și să fie la locul convenit într-un termen rezonabil, în funcţie de amploarea problemei.

- Periodic, Concesionarul va efectua instructaje suplimentare pentru ca personalul să fie permanent la curent cu aspectele operaționale, de sănătate şi siguranță în muncă și de protecția mediului, precum și orice alte aspecte în legătură cu care personalul Concesionarului trebuie instruit conform contractului încheiat cu Concedentul.

- Concesionarului și echipei sale nu li se permite să vândă sau să distribuie în niciun alt mod deșeurile colectate, decât cel stabilit în mod necesar pentru executarea contractului de delegare, sau să modifice fluxul deșeurilor stabilit prin Reglamentul serviciului fără permisiunea Concedentului.

- În timpul prestării serviciilor, Concesionarului nu îi este permis să solicite sau să primească vreo formă de compensație sau gratificații din partea cetățenilor sau a altor producători de deşeuri în scopul extinderii sau îmbunătățirii calităţii serviciului. Dacă o astfel de practică este dezvăluită, Concesionarul va lua măsurile legale care se impun cu privire la personalul implicat.

## Capitolul 9	Identitatea firmei și identificarea personalului

- Concesionarul va funcționa sub numele propriei firme sau a liderului asocierii, după caz, marcând tot echipamentul, vehiculele, publicațiile cu același logo sau slogan. Personalul operațional va purta îmbrăcămintea Concesionarului economic în timpul orelor de program.

- Concesionarul va furniza personalului carduri de identificare, conținând numele, fotografia, și numărul de identificare și le va cere să poarte aceste carduri de identificare pe toată perioada lucrului, în scopuri de monitorizare.

## Capitolul 10	Echipament de protecție și de siguranță

- Concesionarul este responsabil cu desfășurarea tuturor operațiunilor şi activităților în conformitate cu prevederile legale şi normele proprii privind sănătatea și securitatea în muncă.

- Prevenirea incendiilor şi măsurile de protecție vor fi asigurate și menținute conform legislației romanești și a practicilor internaționale.

## Capitolul 11	Sistemul de management calitate/mediu/sănătate ocupațională

- Concesionarul va implementa un sistem de management conform cerințelor standardelor ISO 9001 și ISO 14001 sau echivalent.

- Sistemul/sistemele de management vor acoperi în mod obligatoriu toate activitățile desfășurate de Concesionar.

- Concesionarul trebuie să pună la dispoziția Concedentului, la cerere, Manualul sau, după caz, Manualele cuprinzând toate procedurile, instrucțiunile de lucru, formulare și manualele subsecvente aferente sistemului.

- Concesionarul va avea în vedere la proiectarea sistemelor de management cerințele Concedentului privind raportarea.

- Concesionarul trebuie să se asigure că toate activitățile componente ale serviciului de salubrizare ce fac obiectul contractului de delegare sunt prestate în condițiile respectării standardelor de calitate, mediu şi sănătate ocupațională proprii.

## Capitolul 12	Comunicarea

- Concesionarul va informa Concedentul imediat referitor la orice situație ce afectează prestarea Serviciului. Asemenea probleme vor fi prezentate în scris, împreună cu propunerile de remediere a situației semnalate. Comunicarea între Concesionar și Concedent va respecta regulile convenite prin contractul de delegare încheiat între aceştia.

- Numai ordinele scrise date de Concedent Concesionarului vor fi obligatorii, cu excepția situațiilor de urgență.

- Utilizatorii serviciilor de colectare și transport al deșeurilor vor fi informați în campania de informare a Concedentului că orice comentariu, reclamație sau cerere a unui utilizator sau membru al comunității locale privind Serviciile va fi adresată Concesionarului.

- În acest scop, Concesionarul va înființa un serviciu telefonic funcțional non-stop. Numărul de telefon folosit în acest scop va fi adus la cunoștina Concedentului și a utilizatorilor serviciului de salubrizare.

- Concesionarul are obligația sa informeze Concedentul asupra reclamațiilor/sesizărilor primite și a modului de rezolvare. Concesionarul va transmite anual (pentru fiecare an contractual, conform contractului încheiat), informaţii privind reclamațiile/sesizările primite în ceea ce priveşte prestarea/furnizarea Serviciului prin transmiterea procentului de sesizări/reclamaţii primite și a celor rămase nesoluționate.

- Concesionarul are obligația să informeze utilizatorii asupra regulilor de utilizare a serviciilor, respectiv să îi înștiințeze pentru a indica un eventual comportament indezirabil (probleme legate de colectarea separată greșită a deșeurilor, umplerea până la refuz a containerelor sau alte nerespectări ale regulilor).

- Înștiințarea, în original, trebuie să fie lăsată în cutia poștală a proprietarului (utilizatorului) sau trimisă persoanei responsabile (administratorul clădirii). O copie a înștiințării trebuie păstrată de Concesionar şi folosită pentru raportul transmis Concedentului. Aceasta poate solicita copii ale înștiințărilor pentru documentare.

- În niciun caz, Concesionarul nu poate condiționa prestarea serviciului de existența unei reclamații de la utilizatori.

- Concesionarul va implementa o procedura de gestionare (preluare, răspuns și acțiune corectiva daca este necesar) a reclamațiilor.

- Concesionarul va păstra evidența petițiilor primite și a răspunsurilor privind modul de soluționare a acestora minimum trei ani de la data primirii petițiilor. Concesionarul va asigura accesul Concedentului la toate aceste informații.

- Concesionarul este pe deplin răspunzător de toate situațiile care cad sub incidenţa Directivei 2004/35/CE transpusă prin OUG nr. 68/2007 privind răspunderea de mediu.

## Capitolul 13	Controlul și monitorizarea de mediu

- Concesionarul va respecta, acolo unde este cazul (ex. baza de lucru), cerințele privind monitorizarea, stabilite prin Autorizația de mediu, Autorizația de Gospodărire a Apelor, precum şi orice altă cerință suplimentară impusă de o autoritate competentă (din domeniul protecției mediului, gospodăririi apelor sau sănătății publice) privind exploatarea în regim normal a obiectivelor.

- Monitorizarea va fi realizată utilizând serviciile unor laboratoare de încercări (interne sau terță parte) acreditate SR EN ISO/CEI 17025/2005 sau echivalent.

## Capitolul 14	Monitorizarea activității de către Concedent

- Concedentul va monitoriza activitatea Concesionarului și o va lua în considerare la confirmarea plăților către Concesionar după cum este descris în Condițiile Contractuale.

- Concesionarul va coopera pe deplin cu Concedentul pentru a monitoriza și controla serviciile și va permite permanent Concedentului să inspecteze toate înregistrările și documentele păstrate privind serviciile și să inspecteze echipamentele şi vehiculele etc.

- Concedentul va fi informat despre şi va putea participa la orice inspecție programată de alte autorități.

- Concedentul va organiza ședințele de management al serviciilor cu participarea Concesionarului.

## Capitolul 15	Echipamente/mașini/utilaje necesare

- Categoriile de bunuri utilizate de către Concesionar în derularea contractului de delegare sunt cele prevăzute în proiectul contractului de delegare și au regimul juridic prevăzut de acesta. În secțiunile Anexei nr. 4 sunt prezentate echipamentele/mașinile/utilajele care trebuie asigurate de către Concesionar în perioada de mobilizare și pe intreaga durată a contractului de delegare.

- Procurarea utilajelor, a mașinilor și a echipamentelor necesare şi amplasarea lor în teritoriu se realizează în perioada de mobilizare.

- Concesionarul va asigura în perioada de mobilizare procurarea întregului parc de echipamente/mașini/utilaje/ recipiente etc. necesare realizării contractului la parametrii stabiliți prin documentația de atribuire și a respectării indicatorilor de performanță.

- În cazul în care Concesionarul considera ca sunt necesare utilaje, instalații, echipamente, dispozitive suplimentare pentru desfășurarea conforma a activității, acestea vor fi prezentate în mod distinct și justificat în oferta tehnica, respectiv în oferta financiară.

- Achiziția și exploatarea acestora se va realiza prin grija și cu finanţarea exclusiva a Concesionarului. Aceste cheltuieli nu vor putea face obiectul unei cereri de rambursare către Concedent și nici de ajustare ulterioara a tarifului, toate cheltuielile urmând a fi incluse în tariful inițial prestării serviciului.

- Ulterior semnării Contractului Concesionarul este liber sa realizeze orice achiziții suplimentare de echipamente și instalații, prevederile paragrafului anterior aplicând-se în totalitate.

## Capitolul 16	Operațiuni de urgență

- Concesionarul va pregăti și implementa un Plan de intervenții în caz de evenimente neprevăzute şi își va instrui personalul referitor la conținutul acestui plan, pentru a fi pregătit în cazul urgențelor cum ar fi incendii, fum şi scurgeri de materiale periculoase.

- Planul va fi comunicat Concedentului și va fi operațional numai după avizarea acestuia.

# SECȚIUNEA 3	COLECTAREA DEȘEURILOR

## Capitolul 1	Colectarea deșeurilor menajere

- Prestarea activităţii de colectare şi transport a deşeurilor municipale se va executa astfel încât să se realizeze:

- continuitatea activităţii, indiferent de anotimp și condiţiile meteo, cu respectarea prevederilor contractuale;

- corectarea și adaptarea regimului de prestare a activităţii la cerințele utilizatorului;

- controlul calităţii serviciului prestat;

- respectarea instrucțiunilor/procedurilor interne de prestare a activităţii;

- ținerea la zi a documentelor cu privire la prestarea serviciului;

- respectarea regulamentului serviciului de salubrizare aprobat de autoritatea administrației publice locale în condiţiile legii;

- prestarea activităţii pe baza principiilor de eficienţă economică, având ca obiectiv reducerea costurilor de prestare a serviciului;

- asigurarea capacităţii de transport a deșeurilor, pentru prestarea serviciului la toţi utilizatorii din aria administrativ-teritorială a județului Vâlcea;

- reînnoirea parcului auto, în vederea creşterii eficienţei în exploatarea acestuia, încadrării în normele naţionale privind emisiile poluante şi asigurării unui serviciu de calitate;

- îndeplinirea indicatorilor de performanță, specificați în Regulamentul serviciului de salubrizare;

- asigurarea, pe toată durata de executare a serviciului, de personal calificat şi în număr suficient.

### Capitolul 1.1	 Colectarea separată și gestionarea deșeurilor menajere

- Concesionarul are obligația de a desfășura activitatea de colectare și transport a deșeurilor menajere, în condiţiile legii și cu respectarea obligaţiilor sale contractuale stipulate în acest sens în contractul încheiat cu Concedentul, de la toţi utilizatorii casnici din aria administrativ-teritorială a județului Vâlcea.

- Deșeurile menajere au înțelesul prevăzut prin proiectul contractului de delegare.

- Numărul de locuitori din aria de operare este de 333.971 locuitori populație rezidentă raportată de UAT. Numărul aproximativ de gospodării individuale este prezentat în Studiul de oportunitate și fundamentare.

- Cantitatea estimată de deșeuri menajere care urmează a fi colectată de pe teritoriul Județului Vâlcea în primul an de operare este de circa 74.144 tone. În Studiul de oportunitate și fundamentare sunt prezentate cantităţile de deșeuri estimate a fi colectate în fiecare an al serviciului.

(1) Din cantitatea de deșeuri menajere estimată a se colecta în primul an, circa 7.733 tone reprezintă cantitatea de deșeuri reciclabile menajere ce va fi colectată separat și va fi transportată la stația de sortare autorizată.

(2) Schema de flux este prezentată în Studiul de oportunitate și fundamentare.

- Este prevăzută colectarea separată a biodeșeurilor în vederea compostării astfel:

      - în zona de blocuri, colectare separata in puncte de colectare securizate in containere de 1,1 mc

      - în zona de case, colectare separata din poarta in poarta in pubele de 80 l

      - în rural, compostare individuală în gospodărie si colectare separata din poarta in poarta in pubele de 80 l, acolo unde se solicita pubelă.

- Modalitatea de colectare a deșeurilor menajere este următoarea:

În mediul urban:

- deșeurile colectate în amestec (reziduale) – blocuri cu regim redus de înălțime: puncte de colectare cu containere de 1,1 mc; blocuri cu regim mare de înălțime:  sistem din poartă în poartă, cu pubele de 240 litri; case individuale: sistem din poartă în poartă, cu pubele de 120 litri

- deșeurile reciclabile colectate separat (hârtie/carton, plastic, metal și sticlă):

- Colectare la puncte de colectare atât în zona de blocuri cât și în zona de case, 4 fracții: hârtie/carton, plastic, metal și sticlă. Recipiente utilizate: containere de 1,1 mc pentru hârtie/carton și pentru plastic/metal și containere de 1,5 mc pentru sticlă

- În zona de case, colectarea deșeurilor plastic/metal din poartă în poartă, în saci puși la dispoziție de viitorul operator sau în pu bele de 120 l.

În mediul rural:

- deșeurile colectate în amestec (reziduale) – colectare din poartă în poartă cu pubele de 120.

- deșeurile reciclabile colectate separat (hârtie/carton, plastic/metal și sticlă)

- Colectare la puncte de colectare, pe 4 fracții: hârtie/carton, plastic, metal și sticlă. Recipiente utilizate: containere de 1,1 mc pentru hârtie/carton și pentru plastic/metal și containere de 1,5 mc pentru sticlă. Extinderea sistemului cu colectarea deșeurilor plastic/metal din poartă în poartă, în saci puși la dispoziție de viitorul operator.

- Amplasamentele punctelor de colectare existente sunt prezentate în ANEXA 2.

- În termen de 6 luni de la data semnării contractului de delegare, Concesionarul va trebui să identifice eventualele condominii care nu sunt organizate în asociații de proprietari/locatari și să stabilească măsurile necesare pentru asigurarea prestării la parametrii stabiliți prin documentația de atribuire a activității de salubrizare.

- (1) Colectarea deșeurilor menajere reziduale se va realiza cu următoarele frecvențe:

- în mediul urban: o dată pe săptămână în zona de case și de 3 ori pe săptămână în zona de blocuri în sezonul cald (aprilie-octombrie) și de 2 ori pe săptămână în sezonul rece (octombrie-aprilie);

- în mediul rural: o dată pe săptămână.

(2) Dacă este cazul, frecvența de colectare va putea fi modificată, dar numai cu acordul Concedentului.

(3) În perioada 1 aprilie - 30 septembrie, în zona centrala a oraşelor, de la sectorul alimentar, hoteluri, pieţe, spitale, grădinițe și creșe, colectarea se face de regula zilnic și ori de cate ori este nevoie, în funcţie de monitorizarea gradului de încărcare al containerelor.

- Colectarea deșeurilor menajere reciclabile se va realiza cu următoarele frecvențe:

- în mediul urban, zona de blocuri: o dată pe săptămână pentru hârtie/carton, o dată pe săptămână pentru plastic/metal și o dată la 4 săptămâni pentru sticlă;

- în mediul urban, zona de case: o dată la 2 săptămâni pentru hârtie/carton, o dată pe săptămână pentru plastic/metal și o dată la 4 săptămâni pentru sticlă;

- în mediul rural: o dată la 2 săptămâni pentru hârtie/carton, o dată la 2 săptămâni pentru plastic/metal și o dată la 4 săptămâni pentru sticlă.

- Numărul de recipiente (inclusiv saci – necesar anual) care trebuie puse la dispoziție de către Concesionar, pentru colectarea deșeurilor menajere este prezentat în ANEXA 8 la prezentul Caiet de sarcini.

- Utilizatorii serviciului din mediul rural și zona de case din mediul urban care vor să implementeze instrumentul „plătește pentru cât arunci” vor solicita recipiente pentru colectarea deșeurilor reziduale cu volum mai mic, de 80 l.

- În perioada de mobilizare Concesionarul va face identifica utilizatorii din zona de case care doresc să își exprime această opțiune, estimând astfel numărul și tipul de recipiente necesare pentru colectarea deșeurilor reziduale. Conform estimărilor, numărul aproximativ de utilizatori care vor manifesta opțiunea pentru primul an contractual este de 33.129 gospodării.

- Utilizatorii casnici, care optează pentru sistemul ”plătește cât arunci”, vor beneficia de reducerea tarifului de salubrizare. Mecanismul privind implementarea instrumentului este prezentat în Regulamentul de salubrizare al Județului Vâlcea.

- Sortarea deșeurilor reciclabile colectate separat în județul Vâlcea se va realiza utilizând stațiile de sortare construite prin proiect, respectiv instalațiile de la Brezoi și Râureni. Schema de flux este prezentată în Studiul de oportunitate și fundamentare.

- Este interzisă amestecarea diferitelor fracții de deșeuri reciclabile colectate separat în mașina de colectare.

- Concesionarul este obligat să colecteze deșeurile din toate recipientele care sunt pline sau parțial pline (pubele și containere) de pe traseu. După golire, recipientele trebuie să ajungă la locul de unde Concesionarul le-a ridicat sau la locul lor obișnuit. Concesionarul se va asigura că toate recipientele sunt protejate, blocându-le din nou roțile, după caz, în urma colectării. Capacul trebuie mereu închis după golire.

- Concesionarul este de asemenea obligat să curețe platformele punctelor de colectare la fiecare colectare (acolo unde este cazul).

- În cazul împrăștierii deșeurilor din recipiente sau din vehicule în timpul colectării sau transportului până la locul de tratare/eliminare, Concesionarul are obligația de a le îndepărta.

- Concesionarul nu va avea obligația de a goli recipientele pentru deșeuri în următoarele cazuri:

- Dacă recipientele nu sunt amplasate în afara proprietății utilizatorilor serviciului, pe domeniu public, la ora şi data stabilită pentru colectare.

- Dacă utilizatorii serviciului și-au neglijat responsabilitatea de a curata de zăpadă aleile și șoseaua/ trotuarul din faţa recipientului (dacă este necesar), cauzând un inconvenient serios pentru personalul Concesionarului.

- În cazul în care recipientele sunt umplute până la refuz în mod repetat, îngreunând astfel manipularea, Concesionarul va trebui să furnizeze recipiente suplimentare şi/sau va creşte frecvenţă colectării pentru a rezolva problema.

- Colectarea se va face de luni până duminica inclusiv şi cu ocazia sărbătorilor legale.

- Concesionarul trebuie să asigure mijloacele de transport/echipamentele necesare pentru colectarea și transportul întregii cantități de deșeuri menajere, având în vedere cantitățile de deșeuri și frecvența de colectare cerută, conform cerințelor din ANEXELE 2 și 6 la prezentul Caiet de sarcini.

### Capitolul 1.2	 Colectarea separată și gestionarea deșeurilor similare

- Concesionarul are obligația de a desfășura activităţile de colectare și transport a deșeurilor similare, în condiţiile legii, de la toți utilizatorii non-casnici, astfel cum sunt aceştia definiți de contractul încheiat cu Concedentul, în speță agenții economici și toate instituțiile care își desfășoară activitatea pe teritoriul județului Vâlcea.

- Deșeurile similare au înțelesul prevăzut prin proiectul contractului de delegare.

- Colectarea deșeurilor reciclabile:

- Agenții economici, cu sediul/punctul de lucru în blocuri de locatari vor adera la sistemul de colectare separată propus și implementat pentru populație

- Agenții economici, cu sediul/punctul de lucru în locații individuale atât din mediul urban cât și rural vor colecta deșeurile reciclabile separat, în recipientele deținute sau puse la dispoziție de operator,  în principal pe 4 fracții: hârtie/carton, plastic, metal, sticlă și, acolo unde este cazul, și lemn.

- Colectarea deșeurilor reziduale:

- Agenții economici, cu sediul/punctul de lucru în blocuri de locatari vor adera la sistemul de colectare separată propus și implementat pentru populație.

- Agenții economici, cu sediul/punctul de lucru în locații individuale atât din mediul urban cât și rural vor colecta deșeurile reziduale separat, în recipientele deținute sau puse la dispoziție de operator.

Cantitatea estimată de deșeuri similare care urmează a fi colectată de pe teritoriul județului Vâlcea în primul an de operare este de circa 74.144 tone. În Studiul de oportunitate și fundamentare sunt prezentate cantităţile de deșeuri estimate a fi colectate în fiecare an al serviciului.

- Din cantitatea de deșeuri similare estimată a se colecta în primul an, circa 7.733 tone reprezintă cantitatea de deșeuri reciclabile similare ce va fi colectată separat și va fi transportată la stațiile de sortare prevăzute.

- Lista Operatorilor economici și a instituțiilor publice din aria de delegare este prezentată în Anexa nr. 3 la prezentul Caiet de sarcini. Lista este orientativă și poate prezenta modificări în funcție de situația din teren de la momentul prestării serviciului. Identificarea tuturor operatorilor economici și a instituțiilor publice din aria de delegare este obligativitatea Concesionarului.

- Frecvența de colectare a deşeurilor similare se va stabili împreună cu utilizatorii serviciului, în funcție de necesități, ținând cont de cantitatea de deșeuri generată și de volumul recipientelor puse la dispoziție.

- Recipientele necesare pentru colectarea deșeurilor similare, reziduale și reciclabile vor fi asigurate de către Concesionar. De asemenea, acesta va asigura înlocuirea recipientelor atunci când este cazul.

- Fluxurile de deșeuri similare sunt identice cu cele ale deșeurilor menajere pe tip de deșeuri și zone.

- Este interzisă amestecarea diferitelor fracții de deșeuri reciclabile colectare separat în mașina de colectare.

- Concesionarul trebuie să asigure mijloacele de transport/echipamentele necesare pentru colectarea și transportul întregii cantități de deșeuri similare, având în vedere cantitățile de deșeuri și frecvența de colectare cerută, conform cerințelor din ANEXELE 2 și 6 la prezentul Caiet de sarcini.

### Capitolul 1.3	Colectarea separată și gestionarea deșeurilor periculoase din deșeurile menajere și similare, cu excepția celor cu regim special

- Concesionarul are obligația de a desfășura activităţile de colectare, transport, stocare temporară și eliminare a deșeurilor periculoase din deşeurile menajere, cu excepţia celor cu regim special, în condiţiile legii, pe teritoriul judeșului Vâlcea.

- Deșeuri periculoase din deșeurile menajere au înțelesul prevăzut prin proiectul contractului de delegare.

  - Sunt prevăzute două modalități de colectare, respectiv:

- colectare voluntară în centrele de aport voluntar conform anexei nr….

- colectarea prin organizarea de campanii de colectare de către Concesionar, în cadrul cărora mașinile de colectare vor staționa la puncte fixe stabilite și comunicate anterior derulării campaniilor.

  - Ambele variante de colectare sunt „gratuite” pentru generatori, costurile fiind prevăzute în tariful distinct pentru colectarea și gestionarea „alte categorii de deșeuri”.

- (1) Concesionarul va derula campanii de colectare a deșeurilor periculoase din deșeurile menajere de la populaţie cu o frecvenţă minimă trimestrială. Colectarea deșeurilor periculoase din deșeurile menajere se va realiza gratuit.

(2) Programul campaniilor va fi anunțat în media locală (publicații și online) la începutul fiecărui an. Ulterior, cu cel puţin o săptămână înainte de derularea fiecărei campanii de colectare, se va realiza o nouă informare a generatorilor prin anunțuri radio, TV, în ziare şi prin distribuirea de fluturași informativi la fiecare generator în parte.

- Fluturașii vor conţine informaţii privind locurile (amplasamentele), data şi intervalul orar în care va staționa mașina de colectare, ce deşeuri periculoase pot fi aduse şi regulile de colectare separată a acestora.

- În fiecare amplasament, mașina va staționa pe parcursul a cel puţin o zi lucrătoare, într-una din zilele de sâmbătă sau duminică astfel încât să asigure participarea la acest sistem a unui număr cât mai mare de locuitori.

- Concesionarul va identifica amplasamentele punctelor mobile în zone dens circulate şi cu vizibilitate astfel încât să asigure accesul cât mai facil a unui număr cât mai mare de locuitori (de. exemplu în zona piețelor, zone comerciale).

- După primul an, în funcție de cantitatea de deșeuri periculoase din deșeurile menajere colectate, frecvenţă de colectare poate fi mai mare sau mai mică. Modificarea frecvenței de colectare a deșeurilor periculoase din deșeurile menajere se face numai cu acordul Concedentului.

- Cantitatea de deșeuri periculoasedin deșeurile menajere și similare estimata a fi colectată în primul an este de circa 187 tone. În Studiul de oportunitate și fundamentare sunt prezentate cantităţile de deșeuri menajere periculoase estimat a fi colectate în fiecare an al serviciului.

- Concesionarul are obligația de a amenaja, autoriza și opera puncte de stocare temporară a deșeurilor menajere periculoase la stațiile de transfer de la Brezoi, Fârtățești, Drăgășani, Galicea și Bălcești.

- Concesionarul se va asigura că deșeurile periculoase din deșeurile menajere colectate și stocate sunt eliminate în instalații de tratare autorizate.

- Concesionarul trebuie să asigure mijloacele de transport necesare pentru colectarea și transportul întregii cantități de deșeuri periculoase din deșeurile menajere, având în vedere cantitățile de deșeuri și frecvența de colectare cerută, conform cerințelor din ANEXA 8 la prezentul Caiet de sarcini.

### Capitolul 1.4	Colectarea separată și gestionarea deșeurilor voluminoase provenite de la populaţie, instituţii publice și agenți economici

- Concesionarul are obligația de a desfășura activităţile de colectare și transport a deșeurilor voluminoase (mobilier, covoare, obiecte mari de folosință îndelungată altele decât deșeurile de echipamente electrice și electronice etc.) provenite de la populaţie, instituţii publice și operatori economici de pe teritoriul județului Vâlcea.

- (1) Colectarea deșeurilor voluminoase se va realiza în cadrul de campanii de colectare a deșeurilor voluminoase conform programului întocmit și aprobat de ADI (în principiu trimestrial). Colectarea deșeurilor voluminoase se va realiza gratuit.

(2) Este prevăzută și posibilitatea colectării voluntare în centrele enumerate în anexa de la SOF.

(3) Ambele variante de colectare sunt „gratuite” pentru generatori, costurile fiind prevăzute în tariful distinct pentru colectarea și gestionarea „alte categorii de deșeuri”.

- În situația în care, Concesionarul identifică deșeuri voluminoase abandonate în punctele de colectare a deșeurilor menajere, respectiv similare și oriunde pe spațiul public, acesta are obligația de a asigura colectarea lor în cel mai scurt timp posibil.

- Generatorii de deșeuri vor fi anunțați din timp prin mijloace eficiente (ex. fluturași în cutiile poștale, calendar cu zilele de colectare) cu privire la detaliile campaniilor – zilele și orele de derulare, traseele și punctele de staţionare, categoriile de deșeuri ce vor fi colectate.

- Concesionarul trebuie să asigure personalului uneltele şi echipamentele necesare pentru lucrul cu greutăți, atunci când este cazul.

- După primul an contractual, în funcție de cantitatea de deșeuri voluminoase colectate, frecvenţă de colectare poate fi crescută sau scăzută. Modificarea frecvenței de colectare a deșeurilor voluminoase se va face numai cu acordul Concedentului.

- Cantitatea estimata a fi colectată în primul an al contractului este de circa 678 tone de la populație și de la operatorii economici. În Studiul de oportunitate și fundamentare sunt prezentate cantităţile de deșeuri voluminoase estimate a fi colectate în fiecare an al serviciului.

- Concesionarul trebuie să asigure mașinile necesare pentru colectarea și transportul întregii cantități de deșeuri voluminoase, având în vedere frecvența de colectare solicitată, conform cerințelor din ANEXA 8 la prezentul Caiet de sarcini.

- Concesionarul trebuie să asigure tratarea în vederea valorificării a minim 30% din cantitatea de deșeuri voluminoase colectată anual.

- Eliminarea deşeurilor voluminoase nepericuloase colectate (fracția nevalorificabilă) se face la un depozitul conform de deșeuri, Concesionarul fiind responsabil cu transportul și asigurarea costului eliminării.

### Capitolul 1.5	Colectarea separată și gestionarea deșeurilor din piețe

- Concesionarul are obligația de a desfășura activităţile de colectare și transport a deșeurilor din piețele care își desfășoară activitatea pe teritoriul județului Vâlcea.

- Deșeurile din piețe au înțelesul prevăzut prin proiectul contractului de delegare.

- Piețele publice autorizate din mediul urban și rural vor avea propriile puncte de colectare separată care vor fi dotate de către operator cu recipientele necesare colectării deșeurilor reciclabile pe 4 fracții, și anume hârtie/carton, plastic, metal și sticlă și a deșeurilor reziduale.

- Cantitatea estimată de deșeuri din piețe care urmează a fi colectată în primul an de operare este de circa 171 tone. În Studiul de oportunitate și fundamentare sunt prezentate cantităţile de deșeuri din piețe estimate a fi colectate în fiecare an al serviciului.

- Din cantitatea de deșeuri din piețe estimată a se colecta în primul an, circa 18 tone reprezintă cantitatea de deșeuri reciclabile ce va fi colectată separat și va fi transportată la stațiile de sortare prevăzute în fluxul de deșeuri în funcție de zonă.

- Frecvența de colectare a deșeurilor din piețe este zilnică, pentru toate categoriile de deșeuri.

- Recipientele necesare pentru colectarea deșeurilor din piețe vor fi asigurate de către Concesionar. De asemenea, acesta va asigura înlocuirea recipientelor atunci când este cazul.

- Cantitatea de deșeuri din piețe colectată în amestec (reziduale) se transportă la stațiile de tarnsfer, respectiv al depozitare conform schemei de flux indicată în Studiul de oportunitate și fundamentare.

- Este interzisă amestecarea diferitelor fracții de deșeuri reciclabile colectare separat în mașina de colectare.

- Concesionarul trebuie să asigure mijloacele de transport necesare pentru colectarea și transportul întregii cantități de deșeuri din piețe, având în vedere cantitățile de deșeuri și frecvența de colectare cerută, conform cerințelor din ANEXELE 4 și 6 la prezentul Caiet de sarcini.

## Capitolul 2	Colectarea și transportul deșeurilor rezultate din activităţi de construcţii și desființări de la populație

- Concesionarul are obligația de a desfășura activităţile de colectare și transport a deșeurilor rezultate din activităţi de construcţii și desființări, în condiţiile legii.

- Deșeurile din construcții și desființări au înțelesul prevăzut prin proiectul contractului de delegare.

- Colectarea deșeurilor din construcții și desființări se va realiza în următoarele modalități:

- Gratuit pentru deșeurile transportate de către generatori la centrele de aport voluntar

- Contra cost, la cerere prin colectare directă de către operatorul de salubrizare.

- Cantitatea estimată a fi colectată în primul an al contractului este de circa 74.144 tone. În Studiul de oportunitate și fundamentare sunt prezentate cantităţile de deșeuri din construcții și desființări estimate a fi colectate în fiecare an al serviciului.

- Colectarea deșeurilor din construcţii și desființări se face în sacii din material rezistent/containerele metalice puse la dispoziție de către Concesionar, la cererea generatorilor de deșeuri, plata făcându-se în baza unui contract de prestări servicii încheiat cu generatorul.

- În cazul în care colectarea se realizează în saci, aceștia vor avea volumul de minim 60 l, vor fi realizați dintr-un material rezistent și vor fi prevăzuți cu mânere. Concesionarul va asigura distribuirea de saci inscripționați/colorați in 3 culori diferite, pentru a asigura colectarea separată a deșeurilor din construcții și desființări.

- Utilizarea atât a sacilor cât și a containerelor metalice trebuie să asigure colectarea deșeurilor din construcții și desființări pe 3 fracții, astfel:

- fracție inertă ce va fi tratată în vederea obținerii de agregate minerale secundare (ex. beton, cărămidă, BCA, obiecte sanitare din ceramica, inclusiv faianța și gresie, sticla etc.);

- fracția valorificabilă energetic (toate materialele combustibile – ex. parchet, tâmplărie din lemn și PVC, linoleum, izolatori electrici și fonici, piese din plastic, țevi de PVC/PE/PP, hârtie, carton, carton asfaltat, ambalaje de la materiale de construcții, inclusiv vopseluri, polistiren etc.);

- fracția cu potenţial reciclabil (orice obiect care conține metal într-un procent mai mare de 10%, tâmplărie metalică, calorifere, robinete, cabluri electrice, piese și părți metalice etc.).

- Pentru a asigura informarea generatorilor asupra modului de colectare separată a deșeurilor din construcții și desființări, Concesionarul va realiza o broșură cu explicații concise care va fi înmânată generatorului de deșeuri, odată cu recipientele pentru colectare.

- Concesionarul trebuie să asigure mașinile necesare pentru colectarea și transportul întregii cantități de deșeuri din construcții și desființări, având în vedere cantitățile de deșeuri estimate, conform cerințelor din ANEXELE 2 și 4 la prezentul Caiet de sarcini.

- Concesionarul se va asigura că 30% din cantitatea de deșeuri din construcții și desființări colectată este tratată în vederea valorificării în instalații autorizate.

- Eliminarea deșeurilor de construcţii și desființări nepericuloase colectate (fracția nevalorificabilă) se face la un depozitul conform de deșeuri Concesionarul fiind responsabil cu transportul și asigurarea costului eliminării.

## Capitolul 3	Colectări ocazionale

- În plus față de activităţile de colectare la intervale regulate, prezentate anterior, vor exista activităţi de colectare care depind parțial de anotimpuri și parțial de unele aranjamente speciale. Acestea pot include colectarea deșeurilor de la festivaluri, concerte, târguri, campinguri și alte situații sau locații similare. Concesionarul va fi obligat să colecteze deșeurile generate în astfel de situații și locații la cerere și în urma solicitării din partea Concedentului. Frecvenţă şi regularitatea acestui serviciu nu pot fi estimate, dar se presupune că reprezintă o mică parte a întregului serviciu. Curățenia se va face imediat după terminarea evenimentului, într-un interval de maxim 3 ore.

- Concesionarul are obligația de a colecta toate deșeurile abandonate pe domeniul public. În cazul în care producătorul de deșeuri este necunoscut, cheltuielile legate de colectarea acestor deșeuri sunt suportate de Concedent.

- De asemenea, Concesionarul are obligația de a colecta toate anvelopele abandonate pe domeniul public, inclusiv cele de la punctele de colectare a deșeurilor municipale și de a le preda persoanelor juridice care desfăşoară activitatea de colectare a anvelopelor uzate sau celor care preiau responsabilitatea gestionării anvelopelor uzate de la persoanele juridice care introduc pe piaţă anvelope noi și/sau anvelope uzate destinate reutilizării, dacă acesta nu este autorizat pentru această activitate în condiţiile legii.

- Plata pentru aceste servicii suplimentare se va realiza folosindu-se prețurile unitare din fundamentarea tarifului aferent colectării și transportului deșeurilor menajere și similare.

## Capitolul 4	Întreținere vehicule și recipiente

- Concesionarul trebuie să folosească echipamentele proprii, puse la dispoziție conform angajamentelor din Ofertă, pentru a se asigura că serviciile se realizează într-un mod satisfăcător iar indicatorii de performanță sunt respectați.

- Concesionarul trebuie să asigure un stoc tampon de recipiente, pentru a putea înlocui în cât mai scurt timp recipientele defecte.

- Este responsabilitatea Concesionarului să întrețină toate vehiculele și echipamentele folosite pentru prestarea serviciilor în stare bună de funcționare și să asigure repararea acestora în timp util pentru a satisface complet toate cerințele contractuale ale serviciului.

- În caz de defecțiune şi nefuncționare este responsabilitatea Concesionarului de a se asigura imediat că este utilizat un alt vehicul/echipament adecvat și de a înlocui vehiculele/echipamentele cât de repede posibil dar nu mai târziu de finalul următoarei zile de lucru după apariţia defecțiunii sau nefuncționării. Înlocuirea vehicul/echipament se va face conform standardului de performanță din anexa 4.

- Vehiculele folosite pentru colectarea deşeurilor reziduale vor fi spălate ori de câte ori situația o impune pe dinafară și pe dinăuntru benei. Dacă Concesionarul trebuie să utilizeze unul şi acelaşi vehicul pentru colectarea deșeurilor reziduale şi a celor reciclabile, vehiculul trebuie curățat şi pe dinăuntru şi pe dinafara benei după ce deşeurile reziduale au fost descărcate şi înainte de colectarea deșeurilor reciclabile, pentru a nu contamina deșeurile reciclabile.

- Concesionarul va spăla și curăța toate recipientele utilizate pentru colectarea deșeurilor în reziduale, cel puţin o dată pe trimestru, cu excepția sezonului rece, atunci când temperaturile coborâte nu permit realizarea acestei operații.

- Concesionarul va spăla și curăța toate recipientele utilizate pentru colectarea deșeurilor reciclabile, cel puţin o dată pe semestru, cu excepția sezonului rece, atunci când temperaturile coborâte nu permit realizarea acestei operații.

- Concesionarul va asigura și un echipament mobil de spălare pentru spălarea şi curățarea recipientelor. Apa uzată rezultată în urma spălării va fi colectată într-un rezervor acoperit. Recipientele vor fi spălate pe dinăuntru şi pe capace fără a se aduce vreun prejudiciu vreunei părți a recipientului.

- În vederea deversării apelor uzate rezultate, Concesionarul de salubrizare va încheia un contract cu Concesionarul care gestionează serviciul apă-canal.

- În cazul în care recipientele trebuie reparate, lucrarea trebuie inițiată imediat ce s-a descoperit acest lucru şi niciun recipient nu trebuie lăsat într-o stare de deteriorare mai mult de o zi înainte de a fi reparat sau înlocuit.

- În cazul în care recipientele sunt furate sau deteriorate fără a mai putea fi reparate, Concesionarul este obligat să le înlocuiască cu recipiente de aceeași capacitate și calitate similară, în termen de 24 ore.

## Capitolul 5	Determinări privind compoziția deșeurilor

- Concesionarul va realiza determinări privind compoziția deșeurilor menajere și similare, a deșeurilor din piețe și a deșeurilor din coșurile de gunoi stradale.

- Determinările vor fi realizate conform standardului SR 13943 din noiembrie 2004 – Caracterizarea deșeurilor. Metodologie de caracterizare a deșeurilor menajere – ROMECOM.

## Capitolul 6	Înființarea punctelor de colectare

- Amplasarea punctelor de colectare existente este prezentată în ANEXA 2. Concesionarul este reponsabil cu indentificarea amplasamentelor pentru restul punctelor de colectare. Indentificarea se va realiza în perioada de mobilizare, cu sprijinul Concendentului.

- Concesionarul se va asigura de amplasarea în siguranță a recipientelor pentru a evita producerea de accidente. Punctele de colectare vor fi întreținute în așa fel încât recipientele sa fie ușor manevrabile, să se evite deteriorarea lor și să nu prezinte niciun pericol pentru populaţie.

## Capitolul 7	Campanii de informare și conștientizare

- Concesionarul se obligă să organizeze campanii de informare și conștientizare privind colectarea separată a deșeurilor reciclabile, a deșeurilor menajere periculoase, a deșeurilor voluminoase și a deșeurilor din construcții și desființări.

- Publicul țintă al campaniilor este reprezentat de utilizatorii serviciului de salubrizare, și anume: asociații de proprietari/locatari, persoane fizice (gospodarii individuale), agenții economici și instituții publice.

- Scopul acestor campanii este de a crește cantitatea de deșeuri colectată separat (reciclabile, menajere periculoase, voluminoase), de a reduce procentul impurităților din containerele dedicate colectării deșeurilor reciclabile și de a preveni abandonarea deșeurilor în spatii publice.

- Campaniile de informare  și  conștientizare vor avea caracter continuu pe parcursul întregului contract, asigurând astfel un input informațional constant utilizatorilor în vederea realizării colectării separate a deșeurilor.

- Până la data de 10 decembrie a fiecărui an (cu excepția primului an de operare) Concesionarul va realiza și va distribui fiecărei gospodării un calendar cu programul activităților de colectare separată a deșeurilor pentru anul care urmează. Calendarul trebuie să cuprindă programul de colectare a minim următoarelor categorii de deșeuri: deșeuri reciclabile (hârtie/carton, plastic/metal și sticlă), biodeșeuri, deșeuri voluminoase, deșeuri periculoase și alte categorii (ex. brazii de Crăciun).

- Până la data de 31 martie a fiecărui an (cu excepția primului an de operare) Concesionarul va realiza și distribui fiecărei gospodării un pliant informativ în care sunt prezentate rezultatele gestionării deșeurilor în anul anterior – cantități de deșeuri colectate separat, cantități de deșeuri reciclate, respectiv valorificate, modul de reciclare/valorificare etc.

- Campaniile de informare și conștientizare vor începe încă din perioada de mobilizare, odată cu distribuirea echipamentelor de colectare.

- Înainte de tipărire/publicare/difuzare orice material va fi supus aprobării Concedentului.

# SECȚIUNEA 4 – TRANSFERUL DEȘEURILOR

- Sistemul care face obiectul delegării include 5 stații de transfer situate astfel: zona 1 – Brezoi, zona 2 – Fârțătești, zona 4 – Galicea, zona 5 – Bălcești și stația de sortare de la Drăgășani (zona 2) care va fi utilizată ca stație de transfer.

- Fluxul deșeurilor reziduale, respectiv al deșeurilor colectate separat în stațiile de transfer, pe zone este prezentat în Studiul de oportunitate și fundamentare.

- Stația de transfer Brezoi are o capacitate de 5.803 tone/an (1 schimb de lucru). Este prevăzut ca instalația să asigure transferul deșeurilor reziduale și a refuzului de la sortare din zona 1 Brezoi. Deșeurile reziduale care vor fi transferate sunt deșeuri menajere, deșeuri similare și deșeuri din piețe. Deșeurile care intră în instalație vor fi transportate la depozitul de la Fețeni.

- Stația de transfer Fârțătești are o capacitate de 6.565 tone/an și este în operare din 2009 (un schimb pe zi). Este prevăzut ca instalația să asigure transferul deșeurilor reziduale și deșeurilor reciclabile colectate de la o parte din UAT-urile din zona 2 Fârtățești – Roești. Conform estimărilor, va fi necesară extinderea capacității stației de transfer în condițiile în care cantitatea de deșeuri transferată variază între cca. 9.250 tone/an și cca. 7.520 tone/an.

- Deșeurile reziduale, respectiv reciclabile care vor fi transferate sunt deșeuri menajere, deșeuri similare și deșeuri din piețe. Deșeurile reziduale care intră în instalație vor fi transportate la depozitul de la Fețeni iar deșeurile reciclabile la stația de sortare de la Râureni.

- Stația de transfer de la Galicea are o capacitate de 3.125 tone/an și în prezent nu este operată. Este prevăzut ca instalația să asigure transferul deșeurilor reziduale și deșeurilor reciclabile colectate din Zona 4 Galicea. Conform estimărilor, va fi necesară extinderea capacității stației de transfer de la Galicea peste capacitatea proiectată (3.100 tone/an), cantitatea de deșeuri transferată variind între cca. 6.300 tone/an și cca. 5.100 tone/an.

- Deșeurile reziduale, respectiv reciclabile care vor fi transferate sunt deșeuri menajere, deșeuri similare și deșeuri din piețe. Deșeurile reziduale care intră în instalație vor fi transportate la depozitul de la Fețeni iar deșeurile reciclabile la stația de sortare de la Râureni.

- Stația de transfer de la Bălcești are o capacitate de 6.602 tone/an, este în operare din 2009 (un schimb pe zi). Este prevăzut ca instalația să asigure transferul deșeurilor reziduale și deșeurilor reciclabile colectate din Zona 5 Bălcești.

- Deșeurile reziduale, respectiv reciclabile care vor fi transferate sunt deșeuri menajere, deșeuri similare și deșeuri din piețe. Deșeurile reziduale care intră în instalație vor fi transportate la depozitul de la Fețeni iar deșeurile reciclabile la stația de sortare de la Râureni.

- Stația de sortare de la Drăgășani va fi utilizată în cadrul prezentului contract de delegare de gestiune ca stație de transfer. Este prevăzut ca instalația să asigure transferul deșeurilor reziduale și deșeurilor reciclabile colectate de la restul UAT din zona 2 Fârtățești - Roești.

- Deșeurile reziduale, respectiv reciclabile care vor fi transferate sunt deșeuri menajere, deșeuri similare și deșeuri din piețe. Deșeurile reziduale care intră în instalație vor fi transportate la depozitul de la Fețeni iar deșeurile reciclabile la stația de sortare de la Râureni.

- Cantitățile de deșeuri estimat a fi transferate pentru fiecare instalație în parte sunt prevăzute în Studiul de oportunitate și fundamentare. Lista dotărilor existente la fiecare instalație este prezentată în ANEXA 5 la caietul de sarcini, iar necesarul de investiții în ANEXA 8.

- Concesionarul are obligația amenajării în incinta fiecărei stații de transfer a unui punct de colectare voluntară pentru fluxurile speciale de deșeuri (deşeuri periculoase, deşeuri voluminoase, deșeuri din construcții și desființări, deșeuri de echipamente electrice și electronice).

- Toate contractele de delegare a gestiunii stațiilor de transfer care sunt în operare includ clauze de reziliere în momentul atribuirii contractului de colectare și transport al deșeurilor pe întreaga rază a Județului Vâlcea.

- Deșeurile reziduale colectate separat (menajere, similare și deșeuri din piețe) vor fi transferate (Zona 1 Brezoi, Zona 3 Fârtățești-Roești, Zona 4 Galicea și Zona 4 Bălcești) respectiv transportate (Zona 3 Rm. Vâlcea - Râureni) în vederea elimininării la depozitul conform de la Roești, dar numai după asigurarea pre-tratării acestora înaintea depozitării. Operația de pre-tratare constă în tratarea mecanică a deșeurilor reziduale în vederea selectării unei fracții care ulterior va fi reciclată, respectiv a unei fracții care ulterior va fi valorificată energetic. Reziduurile vor fi depozitate.

- Depozitul de deșeuri Roești funcționează în baza Autorizației Integrate de Mediu și are o capacitate totală de depozitare de 753.013  m3 și a fost proiectat pentru o durată de viață de 28 de ani.

- Tariful maxim al activității de depozitare la Depozitul Roești este de 148,82 lei/tonă, la care se adaugă contribuția pentru economia circulară de 160 lei/tonă.

- În momentul operaționalizării CMID Roești, fluxul de deșeuri propus va suferi modificări.

# SECȚIUNEA 5 – SORTAREA DEȘEURILOR

- Deșeurile reciclabile colectate separat (menajere, similare și deșeuri din piețe) se vor sorta în stațiile de sortare construire prin proiect, de la Râureni și de la Brezoi. Deșeurile reciclabile rezultate în urma sortării vor fi transmise la operatorii economici reciclatori.

- Stația de sortare Brezoi, construită prin proiectul finanțat din POS Mediu și POIM, are o capacitate de cca. 2.300 t/an și nu este în present operată. În cadrul stației vor fi sortate numai deşeurile de hârtie, carton, plastic și metal. Deşeurile de sticlă, care se colectează separat atât în mediul urban, cat și în mediul rural vor fi stocate temporar și apoi trimise la reciclare.

- În urma sortării se estimează că va rezulta o cantitate aproximativă de 1.966 tone/an deșeuri de hârtie/carton, plastic și metal care vor fi trimise la reciclare și o cantitate aproximativă de 334 tone/an care va fi trimisă la depozitare.

- Stația de sortare Râureni este construită prin proiectul finanțat din POS Mediu și POIM și are o capacitatea de 27.871 t/an. Este prevăzut ca instalația să asigure sortarea deșeurilor reciclabile colectate separat din tot județul Vâlcea, mai puțin zona 1 Brezoi. Deșeurile reciclabile care vor fi sortate sunt deșeuri menajere, deșeuri similare și deșeuri din piețe.

- În urma sortării se estimează că va rezulta o cantitate estimativă de  18.231 tone/an deșeuri de hârtie/carton, plastic și metal care vor fi trimise la reciclare și o cantitate care variază între 9.640 tone/an care va fi trimisă la depozitare.

- Cantitățile estimate de deșeuri pentru sortare sunt prevăzute în Studiul de oportunitate și fundamentare. Lista dotărilor existente în cele două stații de sortare este prezentată în ANEXA 5 la caietul de sarcini.

- Reziduurile rezultate de la sortare vor fi transferate (Stația de sortare Brezoi), respectiv transportate (Stația de sortare Râureni) în vederea eliminării tot la depozitul conform de la Roești.

SECȚIUNEA 51 – TRATAREA AEROBĂ A BIODEȘEURILOR ÎN STAȚIA DE COMPOSTARE RÂURENI

Art. 2011 Stația de compostare Râureni are o capacitatea extinsă la 41.000 tone /an.

Art.2012 Deșeurile vegetale rezultate din întreținerea spațiilor verzi aparținând domeniului public al Municipiului Rm Vâlcea vor fi acceptate gratuit la stația de compostare, iar compostul necesar înființării / întreținerii spațiilor verzi publice din Municipiu va fi pus gratuit la dispoziția operatorului serviciului public de întreținere spații verzi.

# SECŢIUNEA 6	AMENAJAREA BAZELOR DE LUCRU ȘI IMPLEMENTAREA SISTEMULUI INFORMATIC

- Concesionarul este responsabil cu amenajarea și autorizarea unei Baze de lucru operaționale, al cărei amplasament să fie situat pe raza județului Vâlcea.  De asemenea, în măsura în care consideră necesar pentru asigurarea posibilității de intervenție imediată ori de câte ori este nevoie, Concesionarul poate să mai amenajeze și să autorizeze și alte baze de lucru logistice.

- Baza se lucru operațională/logistică trebuie să fie astfel organizată încât să fie asigurate:

- gararea în condiții optime a mașinilor/echipamentelor cu care Concesionarul prestează activităţile ce i-au fost Concesionare conform contractului ce va fi semnat între părți, în vederea asigurării disponibilității imediate a acestora în cazul condițiilor meteo extreme;

- desfășurarea în bune condiții a operațiilor de întreținere a mașinilor și echipamentelor, astfel încât acestea să fie disponibile și utilizabile la întreaga capacitatea pe toată durata derulării contractului;

- spălarea/dezinfectarea echipamentelor.

- Pe perioada derulării contractului, Bazele de lucru nu pot fi sub nicio formă utilizate pentru desfășurarea de activități care nu fac obiectul contractului încheiat.

- În vederea rezolvării cât mai prompte a tuturor situațiilor apărute, Concesionarul trebuie să asigure funcționarea 24/24 a unui sistem de dispecerat care să asigure preluarea tuturor solicitărilor și reclamațiilor apărute și rezolvarea acestora într-un timp cât mai scurt.

- Concesionarul va instala, utiliza și întreține un sistem informatic computerizat, unde vor fi stocate și procesate datele legate de prestarea activităților de salubrizare. Echipamentul pus la dispoziție, utilizat pentru funcționarea sistemului informatic, trebuie să fie nou iar soft-urile să fie de ultimă generație.

- Principalul obiectiv al implementării sistemului informatic este de a permite Concedentului să poată verifica în orice moment, modalitatea de realizare a activităților serviciului de salubrizare, care fac obiectul contractului încheiat.

- Sistemul informațional trebuie să poată genera rapoarte zilnice, lunare, trimestriale şi anuale prin agregarea şi procesarea numărului mare de înregistrări primite zilnic.

- Sistemul informatic va fi implementat încă din etapa de mobilizare și va trebui să fie utilizabil la data începerii furnizării serviciului.

- Sistemul informatic va fi astfel proiectat încât să se asigure accesul Concedentului în timp real la datele și informațiile înregistrate.

- Conținutul rapoartelor va fi agreat împreună cu Concendentul în Perioada de mobilizare. Dacă se impune, Concendentul poate solicita modificări în conținutul rapoartelor și după încheierea Perioadei de mobilizare, în perioada de prestare a serviciilor.

- Concesionarul este liber să aleagă soluțiile hardware şi software de realizare a Sistemului informatic, ținând seama de cerințele minime privind raportarea.

- Concesionarul va ține un jurnal zilnic al activităților, care va cuprinde cel puțin următoarele date:

- traseul de colectare și codul acestuia;

- conducătorul vehiculului;

- cantităţile și categoriile de deșeuri colectate;

- instalația la care au fost transportate;

- cantitățile de deșeuri transferate, pe fracții, pentru fiecare instalaţie în parte;

- tipurile și cantitățile de deșeuri neacceptate în la staţiile de transfer și motivele neacceptării;

- tipurile și cantitățile de deșeuri recepționate la fiecare staţie de sortare;

- tipurile  și  cantitățile  de  deșeuri  reciclabile  sortate în fiecare staţie de sortare (defalcate  pe tipuri de material);

- cantitățile de deșeuri reciclabile trimise la reciclatori de la fiecare staţia de sortare (defalcate pe tipuri de material) și prețul mediu obținut (pe tip de material);

- tipurile și cantitățile de deșeuri neacceptate în la fiecare staţie de sortare și motivele neacceptării;

- incidente, înregistrări ale problemelor, întreruperi programate şi neprogramate, defecțiuni și accidente, activităţi de întreținere sau reparații și timpii de oprire a serviciilor, înlocuirea vehiculelor, echipamentelor sau personalului, condiții atmosferice, etc.;

- registre ale lucrărilor de întreținere și reparații realizate la fiecare echipament;

- vehicule (utilizate/neutilizate, motivele neutilizării vehiculelor etc.);

- plângeri și notificări primite și răspunsurile corespunzătoare;

- problemele apărute și soluțiile folosite;

- orice alte date înregistrate solicitate de Concedent.

- Concedentul își rezervă dreptul de a solicita furnizarea de Rapoarte zilnice.

- Rapoartele lunare, respectiv trimestriale vor cuprinde datele așa cum sunt înregistrate în jurnalul zilnic al activităților, centralizate la nivelul unei luni, respectiv un trimestru.

- Raportul anual consolidat va cuprinde datele înregistrate în rapoartele lunare, centralizate la nivelul unui an.

- În plus, raportul anual va cuprinde și următoarele aspecte:

- performanţa în atingerea tuturor indicatorilor de performanță;

- rezultatele determinărilor de compoziție;

- o analiză a costurilor unitare pentru operarea fiecărei categorii de instalațiiactivități în parte în parte;

- sinteza anuală privind activitățile de monitorizare a factorului de mediu derulată conform cerințelor autorizațiilor emise, pentru fiecare amplasament în parte;

- orice deviatii de la programul de monitorizare şi motivele care au dus la acestea;

- orice  modificari  la  planul  de  operare  şi  mentenanță  aprobat,  cu justificari;

- vehicule, echipament şi personal angajat;

- inlocuiri de vehicule, echipamente sau personal;

- jurnal  de  probleme,  nerealizari,  disfunctionalitati  şi  masurile  de remediere;

- consumuri de apa/cantități de ape reziduale şi levigat tratate/trimise la tratare, pentru fiecare amplasament în parte.

- Rapoartele lunare, respectiv trimestriale vor fi transmise către Delegatar în format letric și Excel în cel mult 10 zile de la finalizarea perioadei de raportare. Perioada de transmitere a Raportului anual (format letric și excel) este de maxim 20 de zile de la încheierea anului calendaristic.

- Toate utilaje utilizate de Concesionar pentru efectuarea serviciilor trebuie să fie dotate cu sistem GPS iar sistemul informatic trebuie să înregistreze rutele de deplasare ale acestora.

- În cazul utilajelor care nu au dotare GPS se admite un angajament/declarație din partea Ofertantului ca în cazul în care oferta va fi declarată câștigătoare, utilajele vor fi dotate cu echipamente GPS pe parcursul perioadei de mobilizare. La sfârșitul perioadei de mobilizare toate utilajele puse la dispoziție trebuie să îndeplinească cerințele solicitate prin documentația de atribuire.

- Formatul standard al rapoartelor (zilnice, lunare, trimestriale și anuale) se va conveni între Concedent și Concesionar în perioada de mobilizare.

# SECŢIUNEA 7	INDICATORI DE PERFORMANȚĂ PRIVIND PRESTAREA SERVICIULUI DE SALUBRIZARE

- Indicatori de performanță privind activitățile delegate sunt prevăzuți în anexa la Regulamentul serviciului de salubrizare al Județului Vâlcea.

# SECŢIUNEA 8	TARIFELE APLICATE PENTRU FIECARE ACTIVITATE A SERVICIULUI DE SALUBRIZARE

- Tarifele prezentate de ofertanți în cadrul Ofertei financiare trebuie să conducă la atingerea următoarelor obiective:

- asigurarea prestării Serviciului la nivelurile de calitate și indicatorii de performanță stabiliți prin Caietul de Sarcini și Regulamentul Serviciului;

- realizarea unui raport calitate-cost cât mai bun pentru serviciul prestat pe durata contratului și asigurarea unui echilibru între riscurile și beneficiile asumate atât de Concedent cât și de Concesionar;

- asigurarea funcţionării eficiente a Serviciului și a exploatării bunurilor aparținând domeniului public şi privat al Concedentului, afectate Serviciului de salubrizare, precum și asigurarea protecţiei mediului.

- (1) Ofertanții vor prezenta în mod obligatoriu, în oferta financiară, tarife de operare propuse pentru toate activitățile care fac parte din serviciul care se deleagă, respectiv:

a) tarif de colectare separată şi transport separat al deşeurilor reciclabile de hârtie, metal, plastic şi sticlă din deşeurile municipale;

b) tarif de colectare separată şi transport separat al deşeurilor reziduale din deşeurile municipale

c) tarif de colectare separată şi transport separat al biodeşeurilor din deşeurile municipale;

d) tarifului de operare a centrelor de colectare prin aport voluntar;

e) sortare deşeuri de hârtie, carton, metal, plastic şi sticlă colectate separat pentru Statiile de sortare Raureni si Brezoi

f) tarif pentru activitatea de transfer.

(2) Tarifele ofertate nu vor include TVA.

- Pentru fiecare tarif ofertat vor fi prezentate în mod obligatoriu Fișa de fundamentare a tarifului conform prevederilor Ordinului nr.640/2022, cu modificările și completările ulterioare și Memoriul tehnico-economic justificative.

- Modificarea și Ajustarea tarifelor pentru activitățile specifice se va face, conform celor prezentate în Anexa nr. 12 ”Modificarea și ajustarea Tarifelor”  la proiectul contractului de delegare .

- Facturarea serviciilor prestate se va efectua către beneficiarii serviciului de salubrizare, asigurarea fondurilor fiind realizată prin implementarea sistemului tarif.

# SECŢIUNEA 9	INVESTIȚII

- Investițiile obligatorii sunt dotările prevăzute în ANEXA 8 – Infrastructura in sarcina Concesionarului. Ofertanții vor prezenta în cadrul Ofertei tehnice investițiile asumate, cu respectarea tuturor cerințelor din ANEXA 8, acestea constând în bunuri noi, neutilizate.

- Pentru investițiile pe care trebuie să le realizeze, conform prezentului Caiet de Sarcini, ofertanții vor mai prezenta, în cadrul Ofertei tehnice, planul de recuperare al investițiilor, pe baza căruia au inclus amortizarea în structura și justificarea tarifului ofertat.

- Ofertanții vor aplica amortizarea anuală pe durata normată de utilizare a investiției respective, în conformitate cu normativele în vigoare (H. G. nr. 2139/2004  pentru aprobarea Catalogului privind clasificarea și duratele normale de funcționare a mijloacelor fixe, cu modificările ulterioare).

# SECȚIUNEA 10	ACORDURI CU TERȚI OPERATORI ECONOMICI AFLATE ÎN SARCINA OPERATORULUI

- Ofertantul va prezenta in cadrul propunerii tehnice cel puţin următoarele acorduri de principiu încheiate cu terți operatori economici in a căror responsabilitate va intra prestarea serviciilor specifice in favoarea acestuia dintâi in vederea îndeplinirii întocmai și la timp a obiectului contractului :

- Operatorul instalaţiei de tratare care va prelua deșeurile din construcţii și demolări;

- Operatorul instalaţiei de tratare care va prelua deșeurile voluminoase.

- Acordurile de principiu prezentate vor cuprinde minim cantitatea de deșeuri estimat a fi preluată în vederea tratării/eliminării și tariful unitar.

## ANEXA 1 – Regulamentul serviciului

## ANEXA 2 – Lista punctelor de colectare existente

- de revizuit

## ANEXA 3 – Lista operatorilor economici și a instituțiilor publice din aria de delegare

- de anexat

## ANEXA 4 – Lista piețelor din aria de delegare

## ANEXA 5 – Infrastructura existentă pusă la dispoziția Concesionarului

Recipiente puse la dispoziția viitorului  CONCESIONARULUI

| Zona de colectare | Nr. pubele 120 l | Nr. pubele 240 l | Nr. containere 1,1 mc (verzi) | Nr. containere 1,1 mc (albastre) | Nr. containere 1,5 mc (galbene) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Zona 1 | 505 | 195 | 142 | 161 | 35 |
| Zona 2.1 | 1.653 | 187 | 128 | 134 | 46 |
| Zona 2.2 | 558 | 663 | 76 | 91 | 44 |
| Zona 3 | 2.227 | 3.623 | 1.226 | 1.309 | 327 |
| Zona 4 | 680 | 0 | 0 | 0 | 20 |
| Zona 5 | 378 | 185 | 7 | 7 | 16 |
| TOTAL | 6.001 | 4.853 | 1.579 | 1.702 | 488 |

Lista centrelor de aport voluntar (CAV)

| Zona | Locație CAV | Localități arondate |
| --- | --- | --- |
| Zona 1 | CAV Berislăvești | Berislăvești Brezoi Călimănești Boișoara Bujoreni Câineni Dăești Malaia Muereasca Perișani Racovița Runcu Sălătrucel Titești Voineasa |
|  | CAV Vaideeni | Vaideeni Alunu Costești Horezu Berbești Mateești Pietrari Sinești Slătioara Stroești Tomșani |
|  | CAV Frâncești | Frâncești Băile Govora Băile Olănești Bărbătești Bunești Măldărești Ocnele Mari Horezu Păușești Măglași Păușești Pietrari Stoenești Vlădești |
| Zona 2 | CAV Cernișoara | Cernișoara Copăceni Lădești Lăpușata Roșiile |
|  | CAV Popești | Popești Mihăești Oteșani |
|  | CAV Pesceana | Pesceana Roești Scundu Șirineasa |
|  | CAV Drăgoești | Drăgoești Băbeni Ionești Olanu Orlești |
|  | CAV Stoilești | Stoilești Budești Dănicei Galicea Golești Milcoiu Nicolae Bălcescu |
| Zona 3 | CAV Drăgășani | Drăgășani Prundeni Ștefănești Sutești Voicești |
|  | CAV Gușoeni | Gușoeni Crețeni Măciuca Mădulari Valea Mare |
|  | CAV Glăvile | Glăvile Amărăști Mitrofani Stănești |
|  | CAV Laloșu | Laloșu Lungești Șușani |
|  | CAV Tetoiu | Tetoiu Fârtățești Ghioroiu Grădiștea Lăcusteni Livezi Zătreni |
|  | CAV Bălcești | Bălcești Diculești Făurești Valea Mare (care a dat declarația de arondare și pt CAV Gușoeni) |
|  | CAV Râmnicu Vâlcea | Râmnicu Vâlcea |
|  | CAV Brezoi | Brezoi |

## ANEXA 6 – Manualele de operare a instalațiilor care fac obiectul delegării

## ANEXA 7 – Autorizațiile de mediu ale instalațiilor care fac obiectul delegării

Se atașează autorizațiile de mediu existente, respectiv cele privind:

    - ...

    - .....

    - ....

Concesionarul are obligația efectuării demersurilor pentru obținerea autorizației de mediu pentru următoarele obiective:

      - .....

      - ......

## ANEXA 8 – Infrastructura în sarcina Concesionarului